Памятка для специалистов и персонала по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации и обслуживанию объектов хранения и переработки зерна

Зерновая пыль может быть причиной взрыва и пожара

Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных производств и объектов хранения и переработки зерна устанавливают требования к обеспечению взрывобезопасности, предупреждению аварий, инцидентов на потенциально опасных объектах: элеваторах, складах силосного типа, объектах мукомольного, крупяного и комбикормового производства при переработке зерна.

Руководитель предприятия обязан назначить лиц ответственных за:

- взрывобезопасность объекта,

-безопасную эксплуатацию технических устройств,

-эксплуатацию средств взрывозащиты и взрывопредупреждения,

-эффективную работу аспирационных установок,

-эффективную работу пневмотранспортных установок,

-эффективную работу вентиляционных установок,

-функционирования ППР технических устройств.

-контроль сохранности проектнотехнической документации.

4 фактора способных привести к взрыву:

-наличие кислорода,

-зерновая пыль во взвешенном состоянии,

-источник возгорания,

-замкнутое пространство.

Для обеспечения взрывобезопасности производственных процессов разрабатываются:

-паспорт взрывобезопасности ПОО;

-технологические регламенты;

-сведения о силосах;

-паспорта на аспирационные и пневмотранспортные установки,

-паспорта на взрыворазрядные устройства;

-план ликвидации аварии и защиты работников в аварийных ситуациях (ПЛА);

-инструкция по взрывобезопасности ПОО.

Система взрывопредупреждения предусматривает:

-своевременная и систематическая уборка пыли,

-надежная герметизация оборудования,

- эффективная аспирация производственного оборудования,

-блокировка технологического оборудования с аспирационными установками,

-контроль температуры сырья и анализ состава газа в силосах,

-уменьшение пылеобразования в технологическом оборудовании,

-исключение (ограничение) огневых работ в производственных помещениях,

-защита электроустановок от перегрева и короткого замыкания,

-установка датчиков подпора и уровня продукта,

-установка реле контроля скорости на шлюзовых затворах, нориях, транспортерах,

-соблюдение технологии сушки,

-установка датчиков контроля сбегания ленты и тормозных устройств на нориях,

-установка противозавальных устройств на нориях,

-устройство эффективной магнитной защиты,

-установка системы защиты от разрядов статического электричества,

-проведение ППР оборудования,

-устройство защитного заземления и зануления оборудования,

-устройство молниезащиты зданий и сооружений,

-безопасная работа электросветильников,

-соблюдение противопожарного режима.

Для обеспечения мер безопасности на оборудовании в обязательном порядке устанавливаются:

На силосах (бункерах):

-датчики уровней,

-датчики контроля температуры,

-блокировка переполнения.

На нориях:

-кнопки «Стоп» у головки и башмака,

-реле контроля скорости, -датчик подпора,

-тормозные устройства обратного хода,

-устройство контроля сбегания ленты,

-инспекционные и очистные лючки,

-взрыворазрядное устройство.

На цепных транспортерах:

-реле контроля скорости,

-датчики подпора,

-устройство контроля обрыва цепи,

-сливные самотеки в бункера.

Работники обслуживающие технические устройства должны:

-знать и соблюдать инструкции по рабочему месту,

-контролировать состояние приводных ремней,

-состояние трущихся частей устройств,

-равномерное бесперебойное поступление продукта,

-не допускать завалов продукта,

-контролировать работу аспирации,

-контролировать работу пневмотранспорта,

-контролировать работу вентиляции,

-контролировать работу защитных блокирующих устройств, средств взрывопредупреждения и взрывозащиты,

-регулярно очищать оборудование,

-в аварийных случаях производить аварийную остановку оборудования в соответствии с ПЛА и сообщать руководителю.

Неисправности

Оборудование должно быть остановлено при:

-малейших признаках загорания,

-запахе дыма,

-появлении несвойственного шума, вибрации,

-поломке или неиспрвности,

-попадании в рабочие органы посторонних предметов, -не работающей аспирации.

Эксперт Мозырского межрайонного отдела ГОУ Госпромнадзора Акуленко О.А.